水晶発振器 SMD(5032) クロック用　Crystal Oscillators SMD(5032) Clock

特 長:TQC53(※)CF･TQC55(※)CF

＊　SMD(表面実装)タイプとなり、リフロー対応済みです。

＊　セラミックベースに金属キャップをシーム溶接しています。

＊　入力電圧を3.3Vと5.0Vから選択可能です。

標準仕様

| 型式* |  |  | TQC53(※)CF | TQC55(※)CF |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周波数範囲(MHz) |  |  | 1.000～60.000 | 1.000～60.000 |  |
| 周波数偏差* |  |  | A±100ppm / B±50ppm |  | A±100ppm / B±50ppm |
| 周波数温度範囲 |  |  | -10℃～+70℃ or -40℃～+85℃ |  | -10℃～70℃ or -40℃～+85℃ |
| 電源電圧 |  |  | 3.3V±10% | 5.0V±5% |  |
| 消費電流 |  |  | Max 30.0mA |  |  |
| 出力負荷 |  | C-MOS | Max 15pF |  |  |
| 出力波形 |  |  | 矩形波 |  |  |
| シンメトリ | C-MOS |  | 45～55% |  |  |
| 出力電圧 | VOH |  | Min 0.9VDD |  |  |
|  | VOL |  | Max 0.1VDD |  |  |
| 立上り/立下り時間 |  |  | Typ 0.9nsec Max 2.5nsec 15pF | Typ 1.0nsec Max 5nsec 15pF |  |

代表的な仕様を記載いたしております。上記以外の仕様もご対応可能です。別途お問合せください。

*型式(※)内は周波数偏差のA･Bより選択となります。

外形寸法(単位mm)

| 型式 | 高さ(H) | 幅(W) | 奥行(D) | 密封方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TQC5(※)CF | 1.30 Max | 5.00 | 3.20 | シーム溶接 |

外形図(単位mm)

|  | #1 INHN #2 Vss #3 Out #4 Vdd ※#1 High(Open)時 出力・水晶発振あり Low時 Hi-Z 出力･水晶発振停止 |
| --- | --- |